卓越公司钢护栏采购项目

招标公告

1.招标条件

1.1本招标项目 卓越公司钢护栏采购项目 招标人为嘉兴市卓越交通工程技术有限公司，招标项目资金来自企业自筹，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，对钢护栏采购进行公开招标。

1.2嘉兴市卓越交通工程技术有限公司为嘉兴市交通集团有限责任公司旗下的国资全资子公司，国有企业。本次招标采购的波形梁钢护栏工程量仅为暂估量，具体以招标人养护维修需求为准,合同执行期间若因招标人内部政策调整不再进行采购或采购数量减少，供应商不得因此向招标人提出任何索赔和费用补偿要求。

2.项目概况与招标范围

2.1建设地点：杭州湾跨海大桥北接线、杭浦、申嘉湖（嘉兴段）、嘉绍北接线高速公路。

2.2招标范围：采购用于高速公路的钢护栏板、钢护栏法兰立柱、钢护栏立柱（不含配件）。

2.3本项目招标部分估算金额：约180万元。

2.4标段划分：本项目共划分为一个标段。

2.5本次招标采购材料的名称、数量、技术规格（见下表）：

| 序号 | 材料名称 | 规 格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢护栏板1 | 4320×310×85×3mm （49.155kg/片） | t | 35.00 |
| 2 | 钢护栏板2 | 4320×310×85×4mm （65.54kg/片） | t | 70.00 |
| 3 | 钢护栏板3 | 4320×506×85×4mm（102kg/片） | t | 13.00 |
| 4 | 钢护栏法兰立柱1 | φ114×4.5×750mm（23.2kg/根， 含法兰300*300*15mm） | t | 20.00 |
| 5 | 钢护栏法兰立柱2 | φ140×4.5×750mm（25.8kg/根， 含法兰300*300*15mm） | t | 4.00 |
| 6 | 钢护栏立柱1 | φ114×4.5×2150mm （26.13kg/根） | t | 22.00 |
| 7 | 钢护栏立柱2 | φ140×4.5×2150mm （32.33kg/根） | t | 40.00 |
| 8 | 钢护栏立柱3 | φ140×4.5×2600mm （39.10kg/根） | t | 15.00 |
| 9 | 钢护栏立柱4 | □130×130×6×2540mm （59.34kg/根） | t | 25.00 |

注:采购数量、材料单位重量及法兰规格仅做参考,具体以采购人实际需求为准。

2.6质量要求：符合国家有关标准和设计文件技术要求。

2.7供货期：自采购合同签订之日起12个月。

2.8主要技术参数如下：

| 货物名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 波形钢护栏板、护栏立柱 | 1、质量标准符合本招标文件及《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）、《公路波形梁钢护栏》（JT/T281-2018）、《公路三波形梁钢护栏》（JT/T457-2007）等相关文件及规范的要求。 2、波形梁钢护栏圆立柱黑件厚度，成品厚度，方立柱黑件厚度，成品厚度 ；护栏板黑件厚度，成品厚度满足国标要求。 3、防腐层要求应符合GB/T18226-2000的相关规定，所有波形梁钢护栏成品材料三点法试验平均锌附着量必须≥600克/ m2（单面），三点法试验最低锌附着量必须≥425克/m2（单面）。 4、国家或行业部门有最新标准的按最新标准执行。 |

3.投标人资格要求

3.1具有有效期内的营业执照，从事交通安全设施（产品）的生产或销售；投标人若为代理销售的，须具有制造商有效期内的授权代理证明（一个制造商对同一品牌或同一型号的材料，仅能委托一个代理商参加投标）。

3.2具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态、资产未被接管和冻结；

3.3未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入“失信惩戒对象”和“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）列入“严重失信名单”。

3.4本次招标不接受联合体投标；

3.5法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其它形式有资产关联关系的投标人，都不得在同一标段中同时提出投标。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2020年12月17日至2020年12月21日（法定公休日、法定节假日除外）,上午9:00—11:30时，下午14:30—17:00时持单位介绍信、经办人身份证（正反面复印件）、企业营业执照副本复印件（复印件均需加盖公章）一套到嘉兴市秀洲区置地广场东楼1205室购买招标文件，投标报名与招标文件的认购同时进行，招标（代理）人不再另行通知。已报名但未认购招标文件的投标将被拒绝。

为响应疫情防控措施，减少人员流动。本项目接受邮箱形式报名，投标人可将上述报名资料的扫描件发送至243190242@qq.com邮箱（单位介绍信须填写经办人的邮箱及联系方式），报名成功后发送电子招标文件。

4.2招标文件每套售价300元，售后不退。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交截止时间：2020年12月25日09时30分，地点为：嘉兴市交通投资集团有限责任公司（嘉兴市南湖大道902号）一楼126室。

5.2逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

6.发布公告的媒介

本次招标公告将同时在嘉兴市交通投资集团有限责任公司网站（www.jxjtjt.cn/）和嘉兴市公共资源交易中心网站（http://jxzbtb.cn/）发布。

7.联系方式

招标人：嘉兴市卓越交通工程技术有限公司           招标代理：浙江天平投资咨询有限公司

地  址：嘉兴市万国路2056号客运中心商务楼2楼    地    址：嘉兴市置地广场1205室

电  话：0573-82873269                            电    话：0573-82764883

传  真：0573-82873395                            传    真：0573-82764882

联系人：谢先生                                   联 系 人：张先生

日 期：2020年12月17日